ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушитель электрический (ПСЭ)

Товар сертифицирован

Паспорт является гарантийным талоном.

Проверяйте правильность заполнения

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ BOHEME АРТ.721

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед установкой.

- Установка полотенцесушителя должна проводиться только профессионалами.

- Распаковывайте изделие аккуратно.

Перчатки

Молоток

Карандаш

Сверло

Дрель

Рулетка

Уровень

Отвертка

Необходимые инструменты

Полотенцесушитель

Крепежные трубки

Декоративная крышка

|  | Washer | x4 |
| --- | --- | --- |
|  | Masonry Wall Plug (St4.8*60) | x4 |
|  | Expansion Pipe (Φ8*60) | x4 |
|  | Cone Point Set Screw M5 | x1 |
|  | Flat End Screw M5 | x1 |
|  | Screw (M5*12 ) | x4 |
|  | Cross Recessed Countersunk Head Screw (M6*25 ) | x4 |
|  | Internal Hexagonal Wrench (S2.5x60) | x1 |
|  | Tapping Screw (St4*30) | x2 |
|  | Expansion Pipe (Φ8*36.5) | x2 |

x1

Закругленная труба x1

Шаг1. Закрепите крепежные трубки к полотенцесушителю с помощью винтов

Шаг2. Пропустите провода сквозь закругленную трубу и декоративную крышку. Закрепите с помощью шестигранного ключа.

Шаг3. Приложите полотенцесушитель к стене, проверьте с помощью уровня. Отметьте 4 места крепления крепежных трубок и декоративной крышки на стене.

Шаг4. Просверлите отверстия в стене.

Шаг5. Закрепите крепежные трубки на стене.

Шаг6. Отсоедините декоративную крышку от полотенцесушителя.

Шаг7. Установите декоративную крышку на стене.

Шаг8. Пропустите провода сквозь декоративную крышку. Установите полотенцесушитель на стену и закрепите к крепежным трубкам. Закрепите декоративную крышку и закругленную трубу.

Руководство по эксплуатации

- Основные данные:

  - Требования по электросети: AC230V/50HZ

  - Температурный диапазон: 7 ～ 40℃

  - Временной диапазон: 24-часовая система

  - Диапазон по дням: Настройка на экране 1~7 дней

  - Вид обработки - полировка, гальваника, ионно-плазменное напыление, покраска.

ЭКРАН LCD

- Отображаемые значки на экране:

  - Комфортный режим: Настройка дневной температуры устанавливается индивидуально, отображается при нажатии  , температурный диапазон 7℃～ 40℃.

  - Экономичный режим: Настройка ночной температуры устанавливается индивидуально, отображается при нажатии   , температурный диапазон 7℃～ 40℃.

  - Режим разморозки: температура зафиксирована на  7℃, отображается при нажатии   , температуру невозможно изменить.

  - Режим выбора времени: Значок   .

  - Полное отключение, Значок  .

  - Принудительный нагрев: температура нагрева не регулируется, значок   .

  - Дисплей отображения настройки времени и температуры: Значок    .

  - Функция нагрева: Статус работы нагревательного элементы, значок  .

  - Блокировка от детей: Значок

  - Часовая шкала: настройка времени 0-23 часа, значок

  - Остальные значки:

Вкл.	Функц.клавиши	          Добавить	убавить	     принудительный нагрев

- Настройки режимов:

  - Включение: короткое нажатие

  - Комфортный режим  :Температура по умолчанию 19℃:

Для настройки температуры используйте короткое нажатие  или

Короткое нажатие   переводит в Экономичный режим;

  - Экономичный режим  : Температура по умолчанию 15.5℃:

Для настройки температуры используйте короткое нажатие  или

Короткое нажатие   переводит в Режим разморозки;

Режим разморозки  : Температура по умолчанию 7℃:

Температуру в режиме разморозки невозможно изменить.

Короткое нажатие   переводит в Режим настройки времени работы;

  - Режим настройки времени работы : Возможна настройка времени работы по дням недели, а также настройка суточной работы. Для правильной настройки не забудьте настроить актуальное время.

    - Настройка времени: При первичной настройке времени «моргает» "00:00,  нажмите и держите 3 секунды значок   Затем начнет «моргать» значок часов "00"

Для настройки часов используйте Короткое нажатие  или

Короткое нажатие   переводит в Режим настройки минут, «моргает»  "00"

Для настройки часов используйте Короткое нажатие  или

Короткое нажатие   переводит в Режим настройки недельной работы

    - Режим настройки недельной работы

Для настройки дней используйте Короткое нажатие  или

Цифра- 1 значит Понедельник, а 7-, соответственно, Воскресенье

Короткое нажатие   переводит в Режим настройки суточной работы

    - Режим настройки суточной работы:

Настройки суточной программы (P1-P9), отражаются на временной шкале(Значок показывает,  что в данное время  установлен Комфортный режим и это отражено на часовой шкале. Значок        показывает, что в данное время установлен Экономичный режим.

P1: Комфортный режим 6:00-22:00 (Экономичный режим в остальное время)

P2: Комфортный режим 19:00 to 6:00 (Экономичный режим в остальное время)

P3: Комфортный режим 06:00-09:00 и 16:00-22:00 (Экономичный режим в остальное время)

P4: Комфортный режим 6:00-9:00, 12:00-14:00 и 16:00-22:00 (Экономичный режим в остальное)

P5: Экономичный режим 00:00-24:00

P6: Комфортный режим 00:00-24:00

P7: Комфортный режим 16:00-22:00 (Экономичный режим в остальное время)

P8: Комфортный режим 6:00-12:00 и 22:00-23:00 (Экономичный режим в остальное время)

P9: Комфортный режим 8:00-17:00 (Экономичный режим в остальное время)

Короткое нажатия значка  после настройки программ для Понедельника и дает возможность настройки программ для Вторника-Субботы

После настройки программ короткое нажатие значка        запускает режим работы.

Режим принудительного нагрева  : При работающем полотенцесушителе короткое нажатие  запускает Усиленный режим. Short press   , Усиленный режим может быть настроен на 30мин, 60мин, 90мин и 120мин работы. Для настройки времени используйте Короткое нажатие  или

  - Обратный отсчет идет по-минутно. После завершения обратного отчета устройство вернется в предыдущий режим работы.

  - Блокировка от детей     : Одновременное нажатие на 3сек. значков   включает режим блокировки от детей

Долгое одновременное нажатие   отключает режим блокировки；

- Возврат к фабричным настройкам:

Долгое нажатие 10сек значка  приводит к возврату к фабричным настройкам. Экран горит 3сек и отключается. Нажмите значок  для перезапуска, 1. При фабричных настройках температура Комфортного режима 19℃, температура Экономичного режима 15.5℃.

- Для сохранения полировки поверхности запрещается применять абразивные и иные агрессивные моющие средства.  Для ежедневного ухода за изделиями с покрытием Хром используйте исключительно нейтральные чистящие средства, либо специальные средства для очистки Хромированных смесителей. Для ежедневного ухода за изделиями с покрытием цвета Бронза, золото, белый, черный и др. используйте только мягкую тряпочку, смоченную в мыльном растворе. После чего протрите изделие чистой мокрой тряпочкой и вытрите насухо.

Не используйте:

абразивные, царапающие материалы и губки, тряпочки на основе микроволокон, чистящие средства с летучими кислотами, например, соляную или уксусную кислоты, порошки с твердыми частицами, отбеливающие средства, хлорсодержащие вещества, щелочи, Cilit и т.д.

Использование вышеуказанных средств ведет к нарушению покрытия и отказу в Гарантийном обслуживании изделия.

- Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность полотенцесушителя в течение 10 лет со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки изделия.

Производитель не дает гарантии на комплектующие: заглушки, прокладки, эксцентрики, вентили.

Покупатель может использовать комплектующие (заглушки, прокладки, эксцентрики, вентили), предложенные производителем, или приобрести их самостоятельно.

Срок эксплуатации полотенцесушителя не ограничен.

- В гарантийном обслуживании может быть отказано:

- при несоблюдении правил монтажа, при осуществлении монтажа несертифицированными специалистами;

- при нарушении схемы подключения;

- при несоблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации;

- при ремонте или переделке изделия посторонними лицами;

- при механических повреждениях;

- при воздействии химических веществ;

- при несоблюдении правил ухода, см. пункт 5.7.

- при выходе полотенцесушителя из строя по вине владельца, при использовании полотенцесушителя не по его функциональному назначению;

- при повреждении полотенцесушителя, вызванном стихией, пожаром, бытовыми факторами;

- при наличии признаков электрокоррозии.

Полотенцесушитель, вышедший из строя в течении гарантийного срока, подлежит возврату с приложением паспорта со штампом ОТК и гарантийного талона с отметкой о продаже, акта ввода (приемки) изделия в эксплуатацию, а также заполненного акта возврата изделия через розничную сеть торговли в полной комплектации и с указанием причины возврата. В случае отсутствия отметки о продаже через сеть розничной торговли гарантийный срок отсчитывается со дня изготовления изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен.

К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Торгующая организация (магазин)

Телефон №

Адрес: 	М.П.

Наименование изделия

Дата продажи « 	» 	20 г.

Покупатель 	/ 	/ Подпись

Ф.И.О.

Продавец 	/ 	/ Подпись

Ф.И.О.

Схема подключения к терморегулятору

Вход от электросети

1 - фаза

3 - ноль

Земля (соединить вместе)

Выход питания

полотенцесушителя

4- фаза

5 - ноль

К полотенцесушителю

От электросети